新增内容：AI条纹识别原理与模型训练过程

基于《研究报告18.57最终版》整理的独立插入稿

本文件仅包含建议新增的正文及编辑说明，不改动原报告。

资料基准：当前部署模型 models/current/best.pt；双类别 0=zero_order、1=near_fringe；训练与部署数据截至 2026 年 8 月 11 日。

# 编辑说明（不并入报告正文）

| 新增块 | 建议插入位置 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| A：为什么 AI 能识别 | 原报告第 3.2.1 节“YOLOv8 目标检测原理”之后、第 3.2.2 节“OCR读数原理”之前 | 补足“可学习特征—网络输出—训练优化”的因果链 |
| B：当前模型训练与部署闭环 | 原报告第 4.2.1 节“干涉条纹识别”末尾、第 4.2.2 节“中心条纹识别”之前 | 更新当前数据规模、训练参数、验证指标与在线筛选策略 |
| 新增 PPT | 原 PPT 第 21 页“视觉方案设计”之后、第 22 页“识别白光干涉中心条纹全流程”之前 | 先解释依据和训练，再进入系统流程演示 |

合并提醒：原报告第 4.2.1 节仍保留“350 幅、280/70 划分”及旧指标。正式合并时，建议用新增块 B 中的“646 幅、517/129 划分”和当前指标替换旧数据，或明确将旧数据标注为早期模型结果，避免两套结果被误认为同一版本。

# 新增块 A：为什么人工智能能够识别白光干涉条纹

建议位置：第 3.2.1 节末尾。以下内容可直接并入正文。

## 1. 识别成立的物理与数据基础

人工智能能够完成条纹识别，并不是因为网络自行推导了迈克尔逊干涉公式，而是因为在相机、光路和感兴趣区域相对固定的条件下，不同实验状态会在像素空间形成可重复的统计差异。人工标注把这些视觉差异与“中心零级条纹”“近场彩色条纹”和“背景”对应起来，模型再通过大量样本学习从图像到类别与位置的映射。

| 可观察线索 | 神经网络可学习的表示 | 对本系统的意义 |
| --- | --- | --- |
| 周期性与局部高频结构 | 相邻明暗或彩色带形成的边缘、纹理与局部振荡能量 | 判断画面是否进入有效白光相干范围 |
| 颜色与对比度分布 | RGB 通道组合、饱和度变化、暗亮条纹的局部对比 | 区分近场彩色条纹、零级条纹与无条纹背景 |
| 几何形态 | 条纹宽度、倾斜、弯曲、连续性及多尺度轮廓 | 允许模型适应清晰、倾斜、弯曲和部分变色的实际条纹 |
| 位置与上下文 | 条纹在 ROI 中的相对位置以及周围光斑结构 | 抑制镜架、光斑边缘等无关区域造成的误检 |

卷积网络并不只寻找“竖直彩线”这一条固定模板。浅层卷积首先提取边缘、颜色突变和局部纹理，较深层网络将这些局部特征组合为更稳定的条纹形态；多尺度特征融合则同时保留窄零级条纹和较宽近场条纹区域的信息。因此，只要训练样本覆盖了真实调节过程中出现的倾斜、弯曲、颜色变化、亮度波动与轻度模糊，模型就能学习到一定程度的形态不变性。

典型样本状态包括：具有显著中心结构的 zero_order、呈现周期性彩色条带的 near_fringe，以及没有稳定周期条纹的背景/困难样本。三类样本共同训练，使网络既学习目标特征，也学习排除无效画面。

## 2. YOLOv8n 的检测原理

本系统使用 YOLOv8n 单阶段目标检测网络。输入图像统一缩放到 640 像素尺度后，骨干网络中的卷积、C2f 与 SPPF 模块提取不同层次的局部和全局特征；颈部网络对多尺度特征进行融合；无锚框、解耦的检测头分别完成类别判断与边界框回归。一次前向传播即可输出若干候选结果，每个候选包含类别 c、置信度 p 和归一化边界框 b，适合连续视频的实时检测。

| 输入 | 骨干网络 | 多尺度融合 | 检测头 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROI 图像 640×640 | 边缘、颜色、纹理与高层形态 | 组合窄条纹与宽区域信息 | 分类分支 + 定位分支 | 类别、置信度、边界框 |

训练的本质是误差反向传播。设模型为 fθ(I)，训练目标可概括为最小化边界框损失、分类损失和分布焦点损失的加权和：

θ* = arg minθ Σ [ λbox Lbox + λcls Lcls + λdfl Ldfl ]

当预测类别或框位置与人工标注不一致时，损失增大；优化器根据损失梯度调整网络参数。经过多轮训练，能降低损失并在独立验证集上保持较好指标的权重被保存为最佳模型。项目采用迁移学习，以通用预训练权重作为起点，先利用其中已经形成的边缘、纹理和形状表示，再针对本实验条纹数据进行微调，从而在样本规模有限时更快收敛。

需要强调的是，YOLO 输出的是“某类条纹可能位于某一区域”的概率性判断，不等同于物理中心位置。系统把 YOLO 作为粗检测器：先判断有无条纹、类别和大致区域，再在候选框内用局部图像特征精修中心坐标。这个分工既利用了深度学习对复杂外观的适应能力，也保留了中心定位过程的可解释性。

# 新增块 B：当前模型训练过程与部署闭环

建议位置：第 4.2.1 节末尾。以下数据对应当前部署版本；如与原文旧数据冲突，以本块为准。

## 1. 数据构建与训练流程

训练图像来自工业相机视频并按每秒 2 帧抽取，覆盖动镜连续调节中从无条纹、近场彩色条纹到中心零级条纹的变化过程。标注类别为 zero_order 和 near_fringe；没有有效目标的图像保留空 YOLO 标签作为背景样本。当前训练池共 646 幅图像，其中训练集 517 幅、验证集 129 幅，包含 50 幅背景图。背景与困难样本能够让模型学习“什么不是目标”，从而降低光斑边缘、曝光异常和模糊画面的误检。

| 阶段 | 主要工作 | 质量控制 |
| --- | --- | --- |
| ① 采集 | 不同动镜位置、曝光、倾斜、弯曲、变色和模糊状态；视频 2 帧/s 抽帧 | 覆盖真实调节过程，避免只保留最清晰画面 |
| ② 标注 | zero_order、near_fringe 边界框；无目标图保留空标签 | 完整人工组不被预标注覆盖，困难样本重点复核 |
| ③ 划分 | 517 幅训练，129 幅验证 | 验证集不参与权重更新，用于选择最佳模型 |
| ④ 增强 | 亮度/颜色、平移缩放、水平翻转与 Mosaic 等 | 模拟相机与光路变化，防止记忆固定画面 |
| ⑤ 微调 | 从 YOLOv8n 预训练权重开始，联合优化分类与定位 | imgsz=640，batch=8，RTX 4060 Laptop GPU |
| ⑥ 早停 | 最大 100 轮，patience=12；第 40 轮停止 | 保存第 28 轮综合验证表现最佳的权重 |

## 2. 训练收敛与验证结果

训练过程中，边界框损失、分类损失和分布焦点损失整体下降，Precision、Recall 与 mAP 在前期快速提高并逐渐稳定。第 28 轮最佳权重的总体 Precision 为 0.850、Recall 为 0.748、mAP@0.5 为 0.895、mAP@0.5:0.95 为 0.660。第 40 轮触发早停，说明继续训练未再带来稳定的验证收益。

训练曲线要点：train/box_loss、train/cls_loss、train/dfl_loss 及对应验证损失整体下降；Precision、Recall、mAP50 与 mAP50-95 在前期快速上升，并在后期进入稳定区间。

| 类别 | Precision | Recall | mAP50 | mAP50-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体 | 0.850 | 0.748 | 0.895 | 0.660 |
| zero_order | 0.802 | 0.768 | 0.882 | 0.613 |
| near_fringe | 0.897 | 0.728 | 0.908 | 0.708 |

这些指标描述模型权重在验证集上的原始检测能力。Precision 表示预测为目标的结果中有多少是正确的，Recall 表示真实目标中有多少被找回；mAP50 采用 IoU=0.5 判断匹配，mAP50-95 则在更严格的多个 IoU 阈值上求平均，因此更能反映框位置的综合质量。对于自动寻中，漏掉中心条纹会延长搜索，而误检会影响电机动作，所以部署阶段需要在召回率和误触发之间进一步平衡。

## 3. 从模型输出到可靠在线识别

实际运行并不直接使用单帧原始框。模型先以较低候选阈值 conf=0.05 和模型 NMS IoU=0.80 保留可能目标，再执行与预标注一致的统一分类筛选。这样可以先提高候选召回率，再利用已知光学画面结构排除不合理结果。

| 对象 | 最终规则 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| zero_order | 置信度 ≥0.18；过滤严重偏离的位置和尺寸；每帧最多 1 个，保留最高置信度框 | 减少中心条纹重复框和偏离目标 |
| near_fringe | 置信度 ≥0.12；过滤严重偏离的位置和尺寸；嵌套覆盖率 ≥0.80 或 IoU ≥0.65 视为重复；最多 3 个 | 提高彩色近场条纹召回并去除嵌套框 |
| 时序与清晰度 | 连续帧确认；短时漏检保留历史状态；根据位置历史估计速度；运动模糊时降速或转停识别 | 避免单帧误检、模糊和电机振动直接驱动控制 |
| 中心精修 | 在零级候选框内融合暗度、色度、条纹能量、边缘与对称性定位中心 | 不把检测框几何中心误当作物理中心 |

统一筛选策略在 129 幅独立验证图上的结果为：zero_order 的 Precision=0.754、Recall=0.929、F1=0.832；near_fringe 的 Precision=0.856、Recall=0.846、F1=0.851。这里的指标对应“低阈值候选 + 统一筛选”后的工作点，与上一表的原始模型验证指标不是同一阈值条件，二者不能直接混为一组。彩框 F1 由旧面积优先策略的 0.816 提高到 0.851，验证表明重复框保留最高置信度优于优先最大框、位置先验评分和置信度乘面积。

## 4. 能力边界与解释

模型的可靠性来自“数据覆盖、目标检测、规则筛选和时序控制”的共同作用，而不是单个神经网络对所有画面都能绝对判断。若相机位置、光源光谱、曝光范围或光路结构发生明显变化，图像分布可能超出训练范围，需要重新采集困难样本并微调模型；长时间严重模糊、遮挡或完全无视觉证据时，系统应保持慢速或停车等待，不允许历史预测单独触发换向或判定完成。自动识别用于提高调节效率和一致性，机械限位、人工停止和实验者对物理现象的判断仍是必要安全边界。

# 新增参考文献

[A1] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[C]//CVPR. 2016: 779–788. https://arxiv.org/abs/1506.02640

[A2] Ultralytics. YOLOv8 Model Documentation[EB/OL]. https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/（访问日期：2026-08-11）

[A3] Ultralytics. Model Validation with Ultralytics YOLO[EB/OL]. https://docs.ultralytics.com/modes/val/（访问日期：2026-08-11）