4.2.4 微分表视觉读数

微分表视觉读数模块使用独立USB相机采集数显微分表的LCD画面，并按照“显示区域定位—图像增强—OCR识别—连续帧确认”的流程输出读数。采用独立相机可以避免干涉条纹图像采集与仪表读数相互影响，并使两路视觉任务能够同时运行。

系统首先根据LCD屏幕的长条形轮廓和矩形结构，在相机画面中提取显示区域；自动定位失败时，可使用预先设置的感兴趣区域。随后对裁剪图像进行灰度化和限制对比度自适应直方图均衡化，以增强数字与背景之间的局部对比度并减弱光照不均的影响[2]。

处理后的LCD图像输入RapidOCR调用的PP-OCRv6轻量级识别模型，得到数字、小数点和正负号组成的字符序列及置信度[1]。系统对识别文本进行数值格式检查，并对小数点遗漏等常见问题进行有限修正；格式错误或置信度过低的结果不参与读数更新。

为降低相机抖动、屏幕反光和单帧误识别的影响，系统对连续多帧结果进行一致性确认，只有读数连续稳定出现后才作为最终输出。稳定读数以毫米为单位提供给实验流程，在中心条纹对准并停止电机后自动记录，用于计算动镜位移。该方法减少了人工观察和抄录造成的误差，也避免偶发OCR结果直接影响电机控制。

本节参考文献

[1] ZHANG Y, WANG X, LIN M, et al. PP-OCRv6: From 1.5M to 34.5M Parameters, Surpassing Billion-Scale VLMs on OCR Tasks[EB/OL]. arXiv:2606.13108, 2026.

[2] PIZER S M, AMBURN E P, AUSTIN J D, et al. Adaptive histogram equalization and its variations[J]. Computer Vision, Graphics, and Image Processing, 1987, 39(3): 355-368.